# ANEXO 2 CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

- MEMORIA

En la memoria se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos y administrativos que se tienen en cuenta para resolver el problema y la justificación de la solución que se propone desde los puntos de vista técnico y económico, así como los datos y cálculos básicos correspondientes.

Deberán recogerse al menos los siguientes apartados:

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA (MD)

Se deben incluir en la misma la exposición y justificación de los criterios que se eligieron en su estudio y los datos previos y métodos de cálculo. Incluye los aspectos fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas.

- Índice de Memoria.

- Identificación y objeto del anteproyecto.

Título y objeto del anteproyecto, que incluya los siguientes datos:

- Tipo de obra de edificación (Reforma en edificio existente).

- Usos (principal y anejos).

- Emplazamiento completo.

- Agentes de la edificación.

- Promotor/es.

- Arquitecto/s autor/es, con nombre/s, colegio/s profesional/es y número/s de colegiación.

- Otro/s coautor/es del anteproyecto, con nombre/s, titulación/es, colegio/s profesional/es y número/s de colegiación.

- Información previa, antecedentes y condicionantes de partida

- Información previa:

- Datos de emplazamiento (nombre de la calle, plaza, etc. o en su defecto datos de identificación de la parcela y localidad en que se encuentra con identificación urbanística del solar o terreno) y referencia catastral. En caso de intervención en edificio existente (ampliación, reforma o cambio de uso), emplazamiento del local o zona de intervención dentro del edificio.

- Datos del edificio (en caso de intervención en edificio existente: ampliación, reforma o cambio de uso).

- Antecedentes: Existencia o no de trabajos previos (propios o ajenos), con referencia expresa a su autor.

- Condicionantes de partida:

- Servidumbres, en su caso.

- Servicios urbanos existentes y redes de otros servicios.

- Características del entorno. Paisaje urbano o natural.

- Características medioambientales.

- Demoliciones, en su caso.

- En el caso de intervención en edificio existente (ampliación, reforma o cambio de uso), como es nuestro caso: datos de la edificación existente con descripción del estado actual y de conservación, tanto de los aspectos formales y constructivos como de las instalaciones.

- Descripción del proyecto

  - Descripción general del edificio

- Programa de necesidades.

- Uso característico y otros usos previstos.

- Relación con el entorno.

- Espacios exteriores adscritos.

  - Descripción general de la geometría del edificio

- Volumen:

Descripción del modelo de edificio adoptado y de las características generales: descripción y relación de usos previstos para el edificio o las partes de este y de los locales que lo integran; descripción de espacios exteriores.

- Superficies construidas por planta y total. Superficies útiles.

- Justificación del cumplimiento de la normativa

  - Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas de índole urbanística.

- PLANOS

Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la obra en sus aspectos esenciales y para basar en los mismos las mediciones suficientes para la confección del presupuesto. Planos de plantas, alzados y secciones a escala, sin acotar.

Deberán recogerse al menos los siguientes apartados:

- Índice de planos

- Nombre del plano y contenido

- Planos de definición urbanística y de implantación (PU)

- Situación: con indicación de norte geográfico: referido a planeamiento vigente, referenciado a punto localizado.

- Emplazamiento: Implantación del proyecto en relación a los principales elementos del entorno inmediato. Alineación.

- Planos de definición arquitectónica del edificio (PA)

- Plantas Generales: Distribución y Uso (incluyendo mobiliario), superficies por uso y totales: construidas. Superficies útiles.

- Cubiertas.

- Alzados y Secciones:

- Suficientes para la comprensión arquitectónica del anteproyecto.

En Proyectos de intervención en edificios existentes (ampliación, reforma o cambio de uso): Planos de estado actual del edificio, incluyendo situación dentro del edificio en su caso.

Infografía exterior, con al menos tres vistas, en función de los diferentes alzados.

- PRESUPUESTO

Avance de presupuesto con estimación global sin desglosar por capítulos, por superficie construida u otro método que se considere idóneo.