ANEXO REQUISITOS SUBCONTRATISTAS

Requisitos mínimos para la autorización de empresas subcontratistas según tipo de servicio

Este anexo establece las condiciones técnicas necesarias para que FREMAP pueda autorizar a las empresas propuestas como subcontratistas por el adjudicatario.
Los requisitos son objetivos, verificables y ligados directamente a la correcta ejecución del servicio, de conformidad con la LCSP.

# 1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONDUCTOS (subcontratable)

## 1.1. Objeto del servicio

Actuaciones de limpieza mecánica y desinfección integral de conductos de ventilación y climatización en entornos hospitalarios.

## 1.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Personal técnico con formación acreditable en salud ambiental y experiencia verificable en centros sanitarios.

- Equipos motorizados de limpieza mediante sistema de cepillo rotativo de alta potencia apto para conductos circulares, rectangulares y flexibles.

- Equipos de aspiración industrial con filtración avanzada y gran capacidad.

- Disponibilidad de nebulizadores ULV o sistemas equivalentes para desinfección aérea.

- Protocolos documentados de:

  - limpieza mecánica,

  - desinfección aérea,

  - control de calidad posterior.

- Registro oficial para el uso de biocidas y cumplimiento estricto de normativa sanitaria.

- Certificaciones mínimas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

- Medios materiales y humanos que garanticen trazabilidad documental completa (informes, fotografías, mediciones).

- Tiempo de respuesta máximo en caso de urgencias: 24 horas.

# 2. VALIDACIÓN DE FILTROS DE QUIRÓFANO (subcontratable)

## 2.1. Objeto del servicio

Validación funcional de filtros terminales HEPA en quirófanos y salas críticas.

## 2.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Capacidad para realizar ensayos conforme a ISO 14644 (clasificación de partículas).

- Equipos de medición calibrados para:

  - flujo de aire,

  - velocidad de impulsión,

  - eficiencia de filtros HEPA,

  - pruebas de ausencia de fugas.

- Personal técnico con competencias equivalentes a laboratorios acreditados ENAC 17025.

- Procedimientos documentados para:

  - evaluación de integridad de filtración,

  - análisis de presión diferencial,

  - verificación de estanqueidad.

- Técnicos habilitados para instalaciones térmicas (RITE).

- Experiencia demostrable en salas blancas y áreas quirúrgicas.

# 3. ANALÍTICAS ANUALES DE ÁREAS QUIRÚRGICAS (subcontratable)

## 3.1. Objeto del servicio

Controles ambientales, microbiológicos y de partículas en áreas quirúrgicas.

## 3.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Equipos homologados para:

  - recuento de partículas,

  - medición microbiológica ambiental,

  - análisis termo-higrométrico.

- Técnicos cualificados en control ambiental hospitalario.

- Experiencia demostrable en medición de:

  - niveles de bioaerosoles,

  - parámetros de ventilación,

  - cumplimiento de normativa aplicable a quirófanos.

- Procedimientos de muestreo y análisis conforme a estándares hospitalarios.

- Informe técnico detallado con interpretación de resultados y recomendaciones.

# 4. VALIDACIONES DE ÁREAS QUIRÚRGICAS (subcontratable)

## 4.1. Objeto del servicio

Validación completa del funcionamiento de áreas quirúrgicas en términos de presurización, calidad de aire, renovaciones y clasificación.

## 4.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Capacidad para emitir certificados de clasificación ISO de sala limpia.

- Equipos calibrados para:

  - verificación de presión diferencial,

  - renovaciones/hora,

  - dirección de flujo de aire,

  - particulado ambiental.

- Procedimientos validados para:

  - pruebas de contención,

  - ensayos de integridad HEPA,

  - comprobación de patrones de flujo laminar.

- Experiencia en validación de áreas críticas hospitalarias.

# 5. CENTRALES DE INCENDIOS – PCI (subcontratable)

## 5.1. Objeto del servicio

Revisión, mantenimiento, parametrización y verificación de centrales de incendios avanzadas.

## 5.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Técnicos certificados en sistemas de protección contra incendios y con formación específica en centrales equivalentes a sistemas digitales avanzados tipo ESSER.

- Experiencia demostrable en:

  - programación,

  - configuración,

  - diagnóstico de lazos,

  - resolución de incidencias complejas.

- Personal suficiente para garantizar asistencia técnica en menos de 24 horas.

- Disponibilidad de ingeniería especializada en PCI (mínimo un/a ingeniero/a).

- Experiencia documentada en integración con sistemas existentes.

- Procedimientos de verificación funcional y pruebas de alarma.

# 6. VALIDACIONES AMBIENTALES POR RITE (subcontratable)

## 6.1. Objeto del servicio

Verificación anual o periódica del cumplimiento del RITE en instalaciones de climatización.

## 6.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Técnicos habilitados oficialmente para instalaciones térmicas en edificios (RITE).

- Equipos para medición de:

  - temperatura y humedad relativa,

  - caudales de aire,

  - presión estática y diferencial,

  - niveles de renovación.

- Procedimientos documentados de inspección y diagnóstico.

- Experiencia previa en entornos hospitalarios.

- Capacidad para emitir informes de cumplimiento y propuestas de mejora.

# 7. DECANTADOR DE GRASAS (subcontratable)

## 7.1. Objeto del servicio

Mantenimiento, limpieza, extracción y gestión de residuos del decantador de grasas.

## 7.2. Requisitos mínimos del subcontratista

- Flota propia de camiones cisterna autoaspirantes, con capacidades mínimas entre:

  - 700 y 23.000 litros (o capacidades equivalentes).

- Autorización como:

  - transportista de residuos peligrosos y no peligrosos,

  - agente de residuos.

- Disponibilidad de planta de gestión y tratamiento de residuos autorizada o medios equivalentes.

- Certificaciones mínimas:

  - ISO 9001 (calidad),

  - ISO 14001 (medio ambiente),

  - ISO 45001 (seguridad),

  - ISO 27001 (seguridad de la información),

  - ISCC EU o certificación de sostenibilidad equivalente.

- Experiencia demostrable mínima de 10 años en mantenimiento de separadores y sistemas de recogida de residuos líquidos.

- Procedimientos documentados para:

  - extracción y transporte,

  - gestión de residuos,

  - limpieza y puesta en servicio.

# 8. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE SUBCONTRATISTAS POR FREMAP

## 8.1. Autorización previa

El contratista deberá solicitar a FREMAP la autorización de cualquier empresa subcontratista antes del inicio de los trabajos.

## 8.2. Denegación de la autorización

FREMAP podrá denegar la autorización si la empresa propuesta no cumple los requisitos técnicos establecidos en este Anexo o no garantiza la adecuada ejecución del servicio.

## 8.3. Sustitución

En caso de denegación, el contratista deberá proponer un nuevo subcontratista que sí cumpla los requisitos exigidos.

## 8.4. Acceso a instalaciones

Ningún subcontratista no autorizado podrá acceder a los centros o instalaciones de FREMAP para realizar trabajos vinculados al contrato.